青龙lite 语音控制文档

本文档详细说明如何通过 串口指令 和 MCP 工具（UDP 通信） 控制小智的表情与机械臂动作。适用于开发者调试或集成到自动化系统中

## 📌 概览

| 控制方式 | 协议 | 目标设备 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 串口控制 | UART | 表情主控板 | 表情切换、本地调试 |
| MCP 调用 | UDP | 192.168.1.100:8889 | 远程动作触发、AI 自动化交互 |

## 一、串口控制：表情管理

通过串口向小智主控板发送文本指令，可切换其面部表情或执行简单动作。

⚠️ 前提条件：确保已连接 USB-TTL 模块，且系统已识别小智设备（通常设备路径为 /dev/ttyACM0 或 /dev/ttyUSB0）。

### 🔧 串口参数配置

| 参数 | 配置值 |
| --- | --- |
| 波特率 | 115200 |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 校验位 | 无 |
| 设备路径示例 | /dev/ttyACM0 |

### 📡 支持的串口指令表

| 指令（字符串） | 动作描述 |
| --- | --- |
| happy | 切换为 “开心” 表情 |
| lovely | 切换为 “可爱” 表情 |
| smile | 切换为 “微笑” 表情 |
| look | 执行 “注视” 动作（眼睛聚焦） |
| shake | 执行 “摇头” 动作 |
| close | 关闭所有面部表情 |

### 💻 使用方法（Linux/macOS 系统）

通过终端执行以下命令，向串口发送指令（需将设备路径 /dev/ttyACM0 替换为实际识别的路径）：

Plain Text ls /dev/tty* 需要先找到串口 查看波特率：sudo stty -F /dev/ttyACM0 -a 设置波特率：sudo stty -F /dev/ttyACM0 115200 # 示例 1：发送“开心”表情指令 sudo bash -c 'echo -n "happy" > /dev/ttyACM0' # 示例 2：发送“摇头”动作指令 sudo bash -c 'echo -n "shake" > /dev/ttyACM0' # 示例 3：发送“关闭表情”指令 sudo bash -c 'echo -n "close" > /dev/ttyACM0'

✅ 说明：-n 参数用于避免指令后附加换行符，确保主控板能正确解析指令。

## 二、MCP 调用：机械臂动作控制（UDP 协议）

通过 MCP（Modular Control Protocol）工具系统，调用异步函数实现远程机械臂动作控制。底层采用 UDP 文本协议 发送整数命令至固定目标。

### 🌐 通信配置

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 目标 IP | 192.168.1.100 |
| 目标端口 | 8889 |
| 传输协议 | UDP |
| 数据格式 | ASCII 文本（如 "201"） |
| 编码方式 | ASCII |
| 超时时间 | 10 秒 |

### 🤖 支持的动作与对应指令码

| 函数名 | 动作描述 | 发送整数 |
| --- | --- | --- |
| right_handshake(args) | 右手握手 | 201 |
| left_handshake(args) | 左手握手 | 202 |
| right_wave(args) | 右手挥手 | 204 |
| left_wave(args) | 左手挥手 | 203 |
| both_hands_wave(args) | 双手挥动 | 205 |
| cheer_up(args) | 加油鼓励 | 206 |
| fist_greet(args) | 抱拳打招呼 | 207 |
| point_left(args) | 指向左侧 | 暂无动作 |
| point_right(args) | 指向右侧 | 208 |
| open_hands(args) | 张开双手 | 210 |

### 🧩 MCP 指令发送函数

Python class WebUdpController: def __init__(self, local_bind_ip: str = "0.0.0.0", local_bind_port: int = 0): """初始化UDP控制器，固定目标地址为192.168.1.100:8889""" try: # 创建UDP Socket并绑定本地地址 self.sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) self.sock.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1) self.sock.bind((local_bind_ip, local_bind_port)) self.local_ip, self.local_port = self.sock.getsockname() logger.info(f"✅ UDP控制器初始化完成 ¦ 本地绑定：{self.local_ip}:{self.local_port}") # 固定目标地址（用户需求：192.168.1.100:8889） self.target_ip = "192.168.1.100" self.target_port = 8889 logger.info(f"🎯 目标地址已固定：{self.target_ip}:{self.target_port}") except Exception as e: logger.error(f"❌ UDP控制器初始化失败：{str(e)}", exc_info=True) raise self.lock = threading.Lock() def close(self): """关闭Socket释放资源""" if self.sock: self.sock.close() logger.info(f"🔌 UDP Socket已关闭 ¦ 本地：{self.local_ip}:{self.local_port}") def send_int_data(self, data: int, timeout: float = 5.0, add_newline: bool = False) -> bool: """ 按文本发送，例如 "201"（默认不带换行）。设 add_newline=True 可发送 "201\n"。 """ try: with self.lock: if not isinstance(data, int): logger.error(f"❌ 发送数据必须是整数，当前类型：{type(data)}") return False # 修复 f-string 报错问题 newline = "\n" if add_newline else "" payload = f"{data}{newline}" data_packet = payload.encode("ascii") packet_size = len(data_packet) logger.debug(f"📦 数据包 ¦ 类型：text ¦ 内容：{repr(payload)} ¦ 大小：{packet_size}字节") self.sock.settimeout(timeout) logger.info(f"🚀 发送文本 {repr(payload)} -> {self.target_ip}:{self.target_port} ¦ 超时：{timeout}秒") sent_bytes = self.sock.sendto(data_packet, (self.target_ip, self.target_port)) if sent_bytes != packet_size: logger.warning(f"⚠️ 发送不完整！预期{packet_size}字节，实际{sent_bytes}字节") return False logger.info(f"✅ 发送成功：{repr(payload)}") return True except socket.timeout: logger.error(f"⏱️ 发送超时！{timeout}秒内未完成") return False except PermissionError: logger.error(f"🚫 无权限发送！尝试用 sudo 运行脚本") return False except OSError as e: logger.error(f"🌐 网络错误：{str(e)}", exc_info=True) return False except Exception as e: logger.error(f"❌ 发送异常：{str(e)}", exc_info=True) return False async def right_handshake(args: dict) -> str: """发送整数201的异步函数""" controller = None try: # 初始化控制器（本地端口随机，不影响发送） controller = WebUdpController() # 发送整数201（用户需求的核心数据） logger.info(f"📢 开始执行发送整数201的任务") result = await asyncio.to_thread( controller.send_int_data, data=201, # 固定发送201 timeout=10.0 ) return f"\n【最终结果】\n整数201发送到{controller.target_ip}:{controller.target_port}：{'成功' if result else '失败'}" except Exception as e: err_msg = f"\n【最终结果】\n发送失败：{str(e)}\n建议查看上方日志排查问题！" logger.error(err_msg, exc_info=True) return err_msg finally: if controller: controller.close()

### 🧩 MCP 工具调用示例（Python）

Python def _register_action_cheer_up(self, add_tool, PropertyList, Property, PropertyType): """注册欢呼工具""" props = PropertyList( [ Property( "query", # 修正参数名拼写错误 PropertyType.STRING, ) ] ) tool_description =''' 处理机器人双手向上欢呼动作的MCP工具调用。输入触发调用的指令，返回MCP调用状态与动作执行状态。适用于：庆祝胜利、节日氛围、激励情绪等场景。 Handle MCP tool calls for robot's hands-up cheer action. Input instructions triggering the call, return MCP call status and action execution status. Suitable for: celebrating victory, festival atmosphere, boosting morale, etc. ''' add_tool( ( "action.cheer_up", tool_description, props, cheer_up, ) ) logger.debug("[ActionManager] 注册action.cheer_up工具成功")

输出示例：

Plain Text ================================================== 【最终结果】 整数204发送到192.168.1.100:8889：成功 ==================================================